Directives Cantonales d'application du règlement

" Protection respiratoire des sapeurs-pompiers "

Les chapitres détaillés ci-après figurent sur le règlement édition 2000 avec mention sous réserve des directives cantonales

| Page | Chapitre | Genre |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A-23 | 10.2.1 | Tableau | Jusqu’à 4 appareils = 2 porteurs par appareil. Plus de 4 appareils = 1 ou 2 porteurs par appareil supplémentaire. |
| A-24 | 10.2.3 | # Tableau | Corde de sauvetage. Obligatoirement une par appareil à disposition Corde de liaison = 1 corde par appareil Obligatoirement à disposition Corde de sécurité = ligne guide ou conduite de refoulement Minimum 50 mètres. Obligatoirement à disposition Voir tableau ci-dessous |
| B-23 # B-24 | 4.4 4.6 4.9 | Texte # Texte # Tableau | Pour les appareils BG4 : Périodicité du contrôle d’un appareil à oxygène s’il n’est pas utilisé, tous les 6 mois. Le contrôle dynamique sur un banc d’essai équipé d’un système d’impression du protocole de contrôle doit être effectué par le fournisseur ou par un CSP agréé par l’OCF, qui possède l’équipement nécessaire. Pour tous les types d'appareil le contrôle complet sera effectué au minimum chaque 6 mois Après chaque utilisation le contrôle d'étanchéité suffit pour les appareils avec surpression. Pour les appareils sans surpression le contrôle complet sera effectué après chaque utilisation. |
| B-23 | 4.7 | Texte | La "calibration" des appareils de contrôle se fait tous les 6 ans par le fabricant. |
| # B-5 | 1.3.1 | Texte | Les cartes d’engagement seront conforment au point 1.3.1 du document B5. Ces cartes seront remises au chef PR. |
| # A-8 |  |  | Toutes les bouteilles sous pression 300 bars doivent être munies d’un limiteur de débit (EFV), vanne bleu. |

#### A-24     10.2.3   Equipement complémentaire à disposition

| Equipement | ##### Par appareil | Par équipe | Par surveillant |
| --- | --- | --- | --- |
| Lampe de poche ou lampe de casque (antidéflagrante) | Recommandé |  |  |
| Projecteur portatif (Antidéflagrant) |  | Recommandé |  |
| Corde de liaison | ### X |  |  |
| Corde de sauvetage | ### X |  |  |
| Corde de sécurité minimum 50m |  | ### X |  |
| Signal acoustique pour le surveillant ( corne, sifflet ...) |  |  | ### X |
| Appareil radio / téléphone de protection respiratoire |  | Recommandé | Recommandé |
| Balise sonore de localisation (homme mort) | Recommandé |  |  |

Approuvé en CTI le 22.02.2001, par l’OCF et la FVSP le 28.03.2001

Approuvé par l’OCF le 31.01.2012

SERVICE DE LA SECURITE CIVILE ET MILITAIRE

Le Chef de Service

Nicolas MOREN

Sion, le 31 janvier 2012